Akce:					Oprava MK v obci Kovanice, část Chvalovice

Investor:				Obec Kovanice

Kovanice 101

288 02 Nymburk

Místo stavby:	 Chvalovice u Nymburka [671339]

Pozemek č.:				poz. parc. č.:  543/3, 515/1, 541/7, 486/4, 514/1

Autorizoval:				Ing Jan Chyba

Stupeň PD:				DOS

        - A. Průvodní zpráva

        - dle vyhl. 499/2006 Sb., příloha č. 6

Vypracoval:			Vojtěch Musil

Datum:				Listopad 2025

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Oprava MK v obci Kovanice, část Chvalovice

b) místo stavby (katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Kovanice-Chvalovice , k.ú. Chvalovice u Nymburka [671339], parc. č.:  543/3, 515/1, 541/7, 486/4, 514/1

c) předmět projektové dokumentace

Obnova krytu komunikace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec 			Kovanice

IČO:			00239321

se sídlem:		Kovanice 101, 28802 Nymburk

jednající/zastoupené: 	starosta,	Jaroslav Král

tel:			725 021 398

email: 			obec@kovanice.cz

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

Ing. Jan Chyba, ČKAIT 0013867,  Lužanská 270 Kácov 28509

ČKAIT: 000 1431 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  výstavbě, s vyznačeným oborem

    - Ing. Jan Chyba, ČKAIT 0013867,  Lužanská 270 Kácov 28509

    - ČKAIT: 000 1431 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 001	Objekty přípravy staveniště	Odstranění povrchu stávajícího krytu vozovky

SO 002	Objekty přípravy staveniště	Výkop nových obrub

SO 101	Objekty pozemních komunikací 	Komunikace v celé délce

SO 801	Objekty úpravy území		Vegetační úpravy, ohumusování

A.3 Seznam vstupních podkladů

Snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí

Informace a požadavky stavebníka

Fotodokumentace

Akce:					Oprava MK v obci Kovanice, část Chvalovice

Investor:				Obec Kovanice

Kovanice 101

288 02 Nymburk

Místo stavby:	 Chvalovice u Nymburka [671339]

Pozemek č.:				poz. parc. č.:  543/3, 515/1, 541/7, 486/4, 514/1

Autorizoval:				Ing Jan Chyba

Stupeň PD:				DOS

        - B. Souhrnná technická zpráva

        - dle vyhl. 499/2006 Sb., příloha č. 6

Vypracoval:			Vojtěch Musil

Datum:				Listopad 2025

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis a zhodnocení území

a) charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmový prostor leží v obci Kovanice. Komunikace je napojena na silnici II/503. Je nutné provést odstranění špatného stavebně-technického stavu vozovky (masivní degradace a únava asfaltem, degradace pojiv vzhledem ke stáří, ztráta původních reologických vlastností pojiv a schopnosti odolávat účinkům zatížení a klimatickým vlivům, nekvalitně provedená obrusná vrstva s velmi vysokou mezerovitostí umožňující zatékání vody do konstrukce, hlavně poruchy krytu, trhliny - zatékání vody do konstrukce).Místní komunikace proměnlivé šířek 4 a 5 m se nachází v zastavěném území. Délka komunikace se rekonstrukcí nezmění a v celé délce zůstane v původní šířce komunikace. Odstraněním poruch v povrchu vozovky dojde k zvýšení standardu pro provoz vozidel, prodloužení životnosti a ke zvýšení bezpečnosti provozu

b) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Jedná se o opravu a výměnu krytu vozovky v obci Kovanice. Řešený objekt je v souladu s územním plánem města. Projektová dokumentace respektuje regulační podmínky daného místa.

c)	 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Podmínky dotčených orgánů byla nebo budou zapracována do PD.

d)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky dotčených orgánů byla nebo budou zapracována do PD.

e)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod

Vzhledem k povaze stavby nebyl geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum proveden.

f) 	ochrana území podle jiných právních předpisů

Navržené stavby nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Realizací staveb dojde k zásadnímu zlepšení estetickému vzhledu této lokality v obci, hygienických podmínek, ale především ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Vlastní stavby ani její následné využití nebude mít negativní vliv na okolní prostředí.

g)	údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry zůstávají nezměněny. Odvodnění je řešeno opravou především příčných sklonů.

h) 	 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v žádném záplavovém nebo poddolovaném území.

i)	územně technické podmínky,

Stavba bude nadále napojena stávající komunikaci II/503. Nebude změněna nebo nijak ovlivněna bezbariérovost řešeného území.

j)	věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nevznikají žádné věcné a časové vazby.

k)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

pozemek. parc: 543/3, 515/1, 541/7, 486/4, 514/1

Vlastník:  veškeré dotčené pozemky vlastní Obec Kovanice

l)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Před zahájením výkopových a montážních prací musí dodavatel stavby zajistit vytýčení průběhu a polohy všech inženýrských sítí příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění zemních prací. Na základě vytýčení se provede ochrana sítí, u kterých je předpoklad malého krytí a nebezpečí poškození při výkopových pracích. Při provádění zemních prací musí být zajištěna veškerá ochrana inženýrských sítí proti poškození. Při stavbě bude dodavatel respektovat předepsané prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 458/2000 Sb. a ochranná pásma. Zároveň je třeba při provádění prací dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle nařízení vlády

č. 591/2006 Sb.

- B.2 Popis navrhované změny využití území

a)	podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí,

Projektová dokumentace „Oprava MK v obci Kovanice, část Chvalovice“ byla vypracována na základě požadavků objednavatele, Obce Kovanice. Jedná se o opravu a výměnu krytu vozovky v obci Kovanice. Oprava vozovky spočívá v: odfrézování stávajícího krytu (asfaltu), zhodnocení stavu podloží, v místech velmi poškozeného podloží dojde k sanaci a vyrovnání podkladu, položení/rozlití nového asfaltového krytu vozovky. Hranice vozovky bude lemována zapuštěnými silničními obrubníky (1000x80x250) 15 mm pod hranici vozovky. Při opravě se vyčistí rigoly a v místech vyvýšeného terénu nad vozovku odtěžena zemina. Silnice má proměnlivou šířku 4-5 m a je napojena na stávající silnici II/503. Šířka komunikace se stavbou nemění. Stávající délka komunikace se nemění. Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy – napojení stavby na přilehlý terén. Materiál bude navážen a zabudováván postupně. Technické řešení bylo navrženo na podkladě katastrální mapy, jednání o požadavcích investora a vyjádření správců inženýrských sítí. Směrové poměry: Stávající umístění komunikace bude zachováno.

Obecné požadavky na provádění stavby:

Prostor staveniště vymezený pro stavbu musí odpovídat bezpečnostním předpisům. Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací zajistí zhotovitel ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dalších předpisů pro stavební a montážní práce platných v ČR.

b)	účel užívání stavby,

Rekonstrukcí a výstavbou se nemění způsob využití území.

c)	celková výměra území dotčeného změnou,

celková plocha: 3603 m2

d)	požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury,

Požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury se nemění.

e)	zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území,

Vzhledem ke způsobu využití stavby požární ochrana není řešena. Celý stavební objekt je přístupný ze stávající silnice II/503

f)	zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí - povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, pronikání radonu z podloží, hluk, emise, odpady apod.,

Není plánována.

g)	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena v etapách dle návrhu zhotovitele po předchotí domluvě s investorem.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba spočívá jen ve výměně krytu vozovky tudíž bude zachováno urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Asfaltové vrstvy mají široké použití a několikerou technologii výroby. Bude upřesněno stavebníkem a doplněno v průběhu stavebních prací.

Obecné požadavky na provádění stavby:

Prostor staveniště vymezený pro stavbu musí odpovídat bezpečnostním předpisům. Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací zajistí zhotovitel ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dalších předpisů pro stavební a montážní práce platných v ČR. Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Všechny stavební a montážní práce budou prováděny v souladu se zněním ČSN.

V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bude zajištěno průběžné čištění ulic mycími vozy. Průběžně bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod. Stavební práce budou prováděny tak, aby doprava vedená dotčenými ulicemi, přístup a obslužnost stávajících budov zůstala po dobu stavebních prací zachována. Stávající venkovní hydranty a uzávěry energií musí zůstat během výstavby přístupné. Při realizace je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby bylo splněno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště do přilehlých ulic budou řádně očištěna. Případné znečištění komunikací musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována např. postřikem vodou. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Mechanizační prostředky budou zabezpečeny před úkapy ropných látek a olejů.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o výměnu krytu vozovky tudíž se bezbariérové užívaní nezohledňuje.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Opravou krytu vozovky se zvýší bezpečnost při užívání. A zlepší se odvod srážkových vod z komunikace.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)	stavební řešení

Oprava povrchu vozovky bude provedena ve stávající šířce asfaltového krytu odfrézováním stávající asfaltové vrstvy v tl.lOOmm. provedení očištění a vizuální prohlídky lokální opravení trhlin. Po vyfrézování a zametení bude proveden spojovací postřik z emulze PS-CP. Poté bude provedena nová pokládka. V místech napojení začátek a konec opravovaného úseku, odboček mimo tuto komunikaci bude provedeno řezání asfaltového krytu se zalitím spáry asfaltovou zálivkou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Před zahájením stavby je nutno zajistit vyhledání a vytýčení podzemních zařízení jejich správci. Sítě je nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení dodržet podmínky ČSN 73 6005, s majiteli těchto zařízení projednat podmínky křížení.

B.4  Dopravní řešení

Dopravní řešení se výměnou krytu nezmění.

B.5  Řešení vegetace

Po skončení výstavby budou povrchy okolních pozemků uvedeny do původního plně funkčního stavu. Dále je nutné respektovat požadavky, vyjádření vlastníků a správců komunikací nebo dotčených pozemků.

Volné plochy budou po vyklizení staveniště ohumusovány a osety travním semenem.

B.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba není výrobního charakteru a nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,:

Stavba bude mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při její realizaci. Vlivem používání těžké stavební techniky dojde je zvýšené hlučnosti a prašnosti blízkého okolí. Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednavatele kladen požadavek, aby tyto negativní dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce eliminoval! Při provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno úniku pevných, kapalných, a plynných látek ze stavební techniky. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin v souladu d §§§ 4,5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Odpady vzniklé při stavbě (suť, folie atd.) budou tříděny a následně recyklovány nebo předány oprávněné osobě k likvidaci. Doklad o likvidaci bude doložen k oznámení o užívání stavby.

Stavebník zajistí všemi možnými prostředky (kropení, překrytí skládky atd), aby nedocházelo k nadměrné prašnosti na stavbě.

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:

Provoz realizované stavby nebude mít negativní dopad na živočichy, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,:

Dotčené pozemky nepatří do soustavy chráněných území Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,:

Není podkladem.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nebylo vydáno.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je dodavatel stavby povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.

Před zahájením výkopových a montážních prací musí dodavatel stavby zajistit vytýčení průběhu a polohy všech inženýrských sítí příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění zemních prací. Na základě vytýčení se provede ochrana sítí, u kterých je předpoklad malého krytí a nebezpečí poškození při výkopových pracích. Při provádění zemních prací musí být zajištěna veškerá ochrana inženýrských sítí proti poškození. Při stavbě bude dodavatel respektovat předepsané prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 458/2000 Sb. a ochranná pásma. Zároveň je třeba při provádění prací dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Odstraněním poruch v povrchu vozovky dojde k zvýšení standardu pro provoz vozidel, prodloužení životnosti a ke zvýšení bezpečnosti provozu. Zároveň díky nové obrusné vrstvě dojde ke ztišení provozu

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění je navrženo stávajícím podélným a příčným sklonem.

Závěr

Zpracování dokumentace vychází z platných norem. Práce budou prováděny při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a dalších předpisů vztahujících se k zajištění hygienických limitů.

Po celou dobu stavby musí být obyvatelům žijícím v místě prováděné stavby zajištěn přístup ke svým

pozemkům.

Dne:	10/2025								Vypracoval: Vojtěch Musil